У каждого студента своя тема контрольной работы, которая соответствует порядковому номеру студента по журналу!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«МУРМАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Утверждаю:

Директор ГАПОУ МО «МИК»

________________Г.С. Шатило

«_____»____________ 2019 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ДЛЯ  СТУДЕНТОВ - ЗАОЧНИКОВ

по общепрофессиональной дисциплине

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Специальность: 13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (по отраслям)»

.

Мурманск

2019

Составлена в соответствии с ФГОС СПО ППССЗ  и примерной программы для профессиональных образовательных организаций по специальности СПО

13.02.11. «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического оборудования (по отраслям)»

Разработчик:

| ГАПОУ МО «МИК» |  | преподаватель |  | Н.А. Кузьмина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (место работы) |  | (занимаемая должность) |  | (инициалы, фамилия) |

Рассмотрено  на заседании МК авторемонта и электротехнического  оборудования

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.

Руководитель МК   Е.Ю. Веселова     /______________/

Одобрено  научно-методическим советом колледжа

Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.

Начальник отдела по УР _______________ Т.М. Головко

СОДЕРЖАНИЕ

1. Требования к выполнению контрольной работы…………………………....2

2. Методические указания к контрольной работе……………………………...3

3. Задания для домашней контрольной работы………………………………...6

4. Образцы решения задач………………………………………………………11

5. Информационное обеспечение обучения……………………………………17

6. Приложение……………………………………………………………………18

Пояснительная записка

«Электротехника и электроника» является важным общетехническим предметом. Все знания и умения, полученные студентами при изучении электротехники, найдут применение при решении электротехнических задач в процессе изучения специальных предметов, а также в процессе практической работы при наладке, ремонте, установке и эксплуатации различного электрооборудования и электротехнических устройств. Предлагаемые в пособии задания охватывают весь основной материал курса электротехники. Целью контрольной работы является окончательная проверка усвоения студентами соответствующих разделов курса. В процессе выполнения контрольной работы студент должен:

знать:

– методы расчета электрических цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока;

– свойства и работу полупроводниковых приборов;

– свойства и работу электроизмерительных приборов, измерения электрических величин;

- принцип действия, устройство, характеристики и свойства электрических машин;

уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы.

ТРЕБОВАНИЯ  К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

Письменная контрольная работа (ПРК) является обязательной формой межсессионного контроля самостоятельной работы студента и отражает степень освоения материала по электротехнике и электронике.

Задания для контрольной работы составлены в 10 вариантах. Каждый вариант предусматривает   выполнение   четырех  расчётно-графических заданий по основным разделам электротехники.

Контрольная работа сдается студентом в учебную часть колледжа в первые 5 дней с начала сессии и не менее, чем за три дня до сдачи экзамена (зачета) по данной дисциплине. Студенты, не выполнившие ПКР в установленные сроки, не допускаются к экзамену (зачету) по данной дисциплине.

На контрольной работе проставляется дата регистрации контрольной работы и ее порядковый номер в журнале регистрации контрольных работ. После регистрации, студент забирает контрольную работу и передает ее для проверки преподавателю.

Домашние контрольные работы выполняются листах формата А4. Работы оформляются одним из двух способов: компьютерным или рукописным. При оформлении работ компьютерным способом – поля:  верхнее, нижнее – 2.0 см, левое, - 3.0 см, правое – 1.5 см, шрифт Times New Roman, высота 14, межстрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине, красная строка 1.25.

При оформлении рукописным способом работа пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм.

Работа должна иметь общую нумерацию страниц. Номер страницы не ставится на титульном листе. Титульный лист контрольной работы оформляется в соответствии с приложением 1. Наличие и правильное оформление списка литературы (с точными библиографическими данными), которую студент изучил и использовал при написании контрольной работы обязательно.   Для рецензии обязательно вложить чистый лист.

Выполненная контрольная работа сдается секретарю заочного отделения, регистрируется в ведомости (журнале) и в трехдневный срок передается преподавателю на рецензирование

Контрольная работа, выполненная небрежно, а также не по заданному варианту, возвращается студенту с указанием причин возврата.

Контрольные работы проверяются и рецензируются преподавателем не позднее 7 дней с момента их регистрации. В рецензии указываются достоинства и недостатки контрольной работы. Контрольная работа, в которой имеются грубые ошибки в выполнении практических заданий, не засчитывается и возвращается студенту на доработку.  В необходимых случаях студенту дается новый вариант задания. При этом указывается, что вновь выполненная контрольная работа должна быть возвращена в колледж вместе с ранее выполненной.

Повторно выполненная ПКР направляется на рецензирование преподавателю, который проверял работу в первый раз. Работа, отправленная на доработку, может быть принята к повторному рецензированию в случае ее предоставления до экзамена (зачета).

ПКР оценивается по пятибалльной системе.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если …………… 76 – 100 %

- оценка «хорошо» …………… 51 – 75 %

- оценка «удовлетворительно» …………… 26 – 50 %

- оценка «неудовлетворительно» …………… 0 – 25 %

Проверенные контрольные работы возврату не подлежат, все контрольные работы, после составления акта, уничтожаются.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Цепи постоянного тока и методы их расчета

Одним из важных вопросов этого раздела является расчет распределения токов в разветвленных цепях с несколькими источниками питания, который проводится различными методами. Наибольшее внимание следует уделить методам непосредственного применения законов Кирхгофа и контурных токов. Пусть цепь, которую нужно рассчитать, содержит m ветвей и n узлов. Так как по каждой ветви протекает ток, то число неизвестных токов равно числу ветвей, и для определения их необходимо m уравнений.

Последовательность расчета

а) Обозначают токи во всех ветвях ( I1 , I2,... Im), произвольно выбирая их направления, которые указывают стрелками;

б) составляют по первому закону Кирхгофа уравнения для (n−1) узлов;

в) недостающие m − ( n−1) уравнения получают по второму закону Кирхгофа, для чего выбирают в схеме m − ( n−1) независимых контуров. Выбирают произвольно направление обхода этих контуров (по движению часовой стрелки или против него) и обозначают их на схеме;

г) для выбранных контуров и направлений их обхода составляют уравнения по второму закону Кирхгофа.

В результате получается система из m уравнений. Решение этой системы позволяет определить не только численные значения токов, но и их действительные направления. Если решение привело к отрицательному знаку для какого-либо тока, то его действительное направление противоположно первоначально выбранному.

В качестве примера рассмотрим цепь, схема которой изображена на рис. а

Рис.а   Разветвленная цепь постоянного тока

Схема содержит 6 ветвей и 4 узла (m =6, n=4). На схеме показаны направления токов всех ветвей. По первому закону Кирхгофа составляем три уравнения для узлов a, b, c:

узел a : I1 −I2−I3=0;

узел b : I2 +I4+I5=0;

узел c : −I5−I4−I7=0.

По второму закону Кирхгофа составляем 3 уравнения для контуров adea , abcda , bfcb (направления обхода принимаем по часовой стрелке):

контур adea

Е1= I1(R01+ R1)+ I3R3;

контур abcda

0= I2R2− I4R4+ I7R7 −I3R3;

контур bfcb

−Е2=− I5(R02+ R5+ R6)+ I4R4.

Таким образом, при расчете цепи по методу непосредственного применения закона Кирхгофа необходимо решить систему из шести уравнений.

Трехфазные цепи переменного тока

Рис. b Четырехпроводная трехфазная цепь

Соединение фаз токоприемников  зведой.  Для передачи энергии от генератора, соединенного звездой, к однофазным или трехфазным токоприемникам, в общем случае нужны четыре провода. Три провода присоединяют к началам фаз генератора (A, B, C). Эти провода называют линейными проводами. Четвертый провод соединяют с нейтральной точкой (0) генератора и называют нейтральным (нулевым) проводом.

Трехфазная цепь с нейтральным проводом дает возможность использовать два напряжения генератора. Приемники в такой цепи можно включать между линейными проводами на линейное напряжение или между линейными проводами и нейтральным проводом на фазное напряжение.

При включении нагрузки звездой с нейтральным проводом напряжение на каждой фазе нагрузки Uф будет меньше линейного напряжения Uл в √3 раз, подобно тому, как это было при включении звездой фаз обмоток генератора

Uл = √3Uф.

Ток в линейном проводе (Iл) равен току в фазе (Iф)      Iл = Iф  .

Соединение фаз токоприемников треугольником

Рис. c.  Трехпроводная трехфазная цепь

При соединении фаз нагрузки треугольником напряжение на каждой фазе нагрузки равно линейному напряжению.

Uл = Uф  .

Это соотношение сохраняется и при неравномерной нагрузке.

Линейный ток при симметричной нагрузке фаз, как показывают измерения, будет больше фазного тока в √3 раз

Iл = √3·Iф

Трансформаторы

Основными параметрами трансформаторов являются:

1) номинальная мощность SНОМ  -   это полная мощность, которую трансформатор, установленный на открытом воздухе, может непрерывно отдавать в течение всего срока службы (20-25 лет) при номинальном напряжении и при максимальной и среднегодовой температурах окружающего воздуха, равны соответственно 40 и 5°С;

2) номинальное первичное напряжение UНОМ  - это напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка;

3) номинальное вторичное напряжение UНОМ2  -  это напряжение на выходах вторичной обмотки при холостом ходе и номинальном первичном напряжении. При нагрузке вторичного напряжения U2 снижается из-за потери напряжения в трансформаторе;

4) номинальные первичный IНОМ1 и вторичный IНОМ2 токи  -  это токи, вычисленные по номинальной мощности и номинальным напряжениям.

Для однофазного трансформатора:

IНОМ1= SНОМ/UНОМ1;      IНОМ2= SНОМ/UНОМ2 ;

Для          IНОМ1=SНОМ/ 3UНОМ1;         IHOM1=SHOM/U(3 UHOM1).

Трансформаторы обычно работают с нагрузкой меньше номинальной, определяемой коэффициентом нагрузки kН.

В трехфазных трансформаторах отношение линейных напряжений называют линейным коэффициентом трансформации, который равен отношению чисел витков обмоток, если они имеют одинаковые схемы соединения (Δ/Δ b Y/Y). При других схемах коэффициент трансформации находят по формулам:

K=UHOM1/UHOM2=ω1/( 3 ω2)       при Δ/Y;

K=UHOM1/UHOM2= 3 ω1/ω2         при Y/Δ.

Для уменьшения установленной мощности трансформаторов и снижения потерь энергии в них и в линиях компенсируют часть реактивной мощности потребителей установкой на подстанциях конденсаторов. Энергосистема разрешает потребление предприятием определенной реактивной мощности QЭ, называемой оптимальной, обеспечивающей наименьшие эксплуатационные расходы в энергосистеме. Если фактическая реактивная мощность предприятия немного отличается от заданной (точно ее выдержать нельзя), то предприятие получает скидку с тарифа на электроэнергию; при значительной разнице между QЭ и QФ предприятие платит надбавку к тарифу.

Асинхронные машины

Эксплуатационные свойства асинхронного двигателя наглядно демонстрируются его механической характеристикой, которая может быть построена по данным каталога и рассчитывается по формуле:

M=2MKSSK+SKS

где  Мк – критический (максимальный) момент двигателя;

Sк – скольжение при котором двигатель развивает критический момент.

Зная отношение критического момента к номинальному Мк⁄Мн =λ и определив номинальный момент как

MH=9550⋅P2HnH

где 𝑃2н – номинальная мощность двигателя, 𝑛н номинальная частота вращения ротора, можно получить выражение для SK

𝑆к = 𝑆н ∙ (𝜆 + λ2−1)

Зная Мк и 𝑆к и задаваясь значениями S в пределах от 0 до 1, легко построить механическую характеристику n = 𝑓(M), помня, что n= n0(1-S) ,

где        n0=60fp         -   скорость вращающегося магнитного поля, об/мин.; 𝑓 – частота питающей сети;   р – число пар полюсов машины.

Варианты задания контрольной работы

- Задачи и исходные данные

ЗАДАЧА №1. Расчёт простых цепей постоянного тока со смешанным соединением

Задана  электрическая цепь постоянного тока смешанного соединения,состоящая из 10 резисторов. Значения сопротивления резисторов и номер схемы для соответствующего варианта указаны в таблице №1.

Определить: эквивалентное сопротивление участка цепи Rэкв ; мощность P, напряжение U, силу тока I на входе цепи; токи Ii и напряжения Ui на всех элементах цепи. В ходе решения выполнить несколько проверок полученных результатов по законам Кирхгофа.

Таблица №1

| № варианта | № схемы | P | U | I | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вт | В | А | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 1 | 1 | ? | 150 | ? | 6 | 3 | 8 | 12 | 15 | 12 | 2 | 10 | 15 | 5 |
| 2 | 2 | ? | 300 | ? | 10 | 40 | 2 | 10 | 20 | 15 | 60 | 7 | 15 | 30 |
| 3 | 3 | ? | 240 | ? | 20 | 30 | 60 | 20 | 20 | 5 | 25 | 50 | 8 | 36 |
| 4 | 4 | ? | 360 | ? | 2 | 5 | 3 | 20 | 60 | 30 | 7 | 15 | 60 | 6 |
| 5 | 5 | ? | 200 | ? | 2 | 13 | 30 | 10 | 20 | 4 | 8 | 3 | 6,5 | 60 |
| 6 | 6 | ? | 300 | ? | 10 | 20 | 60 | 4 | 5 | 15 | 45 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | 7 | ? | 500 | ? | 3 | 15 | 15 | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| 8 | 8 | ? | 300 | ? | 20 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 15 | 30 | 6 | 10 |
| 9 | 9 | ? | 600 | ? | 15 | 30 | 15 | 10 | 40 | 10 | 45 | 2 | 9 | 5 |
| 10 | 10 | ? | 300 | ? | 0,2 | 0,8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 30 | 60 | 2 | 15 |
| 11 | 11 | ? | 360 | ? | 60 | 12 | 15 | 30 | 15 | 3 | 1 | 60 | 5 | 30 |
| 12 | 12 | ? | 150 | ? | 5 | 8 | 10 | 20 | 40 | 23 | 25 | 5 | 15 | 35 |
| 13 | 1 | ? | ? | 40 | 15 | 30 | 20 | 30 | 20 | 12 | 10 | 5 | 10 | 60 |
| 14 | 2 | ? | ? | 40 | 3 | 6 | 8 | 10 | 20 | 15 | 60 | 17 | 10 | 60 |
| 15 | 3 | ? | ? | 20 | 10 | 20 | 60 | 15 | 30 | 4 | 30 | 60 | 2 | 60 |
| 16 | 4 | ? | ? | 18 | 15 | 5 | 40 | 10 | 20 | 30 | 10 | 15 | 30 | 4 |
| 17 | 5 | ? | ? | 100 | 10 | 10 | 20 | 5 | 8 | 8 | 20 | 1 | 1 | 6 |
| 18 | 6 | ? | ? | 100 | 6 | 24 | 8 | 40 | 20 | 20 | 10 | 7,5 | 15 | 7,5 |
| 19 | 7 | ? | ? | 50 | 5 | 15 | 15 | 7 | 8 | 5 | 10 | 15 | 6 | 3 |
| 20 | 8 | ? | ? | 20 | 20 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 30 | 15 | 14 | 6,6 |
| 21 | 9 | ? | ? | 20 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4,5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 |
| 22 | 10 | ? | ? | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 30 | 60 | 3 | 2 | 4/3 |
| 23 | 11 | ? | ? | 20 | 6 | 8 | 24 | 6 | 3 | 4 | 5 | 30 | 10 | 60 |
| 24 | 12 | ? | ? | 80 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0,5 | 5 | 6 | 7 | 2 |
| 25 | 1 | ? | ? | 20 | 10 | 15 | 14 | 12 | 15 | 20 | 4 | 7 | 15 | 30 |
| 26 | 2 | 1620 | ? | ? | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 30 | 15 | 14 | 20 | 12 |
| 27 | 3 | 2000 | ? | ? | 60 | 10 | 20 | 40 | 10 | 1 | 20 | 12 | 5 | 10 |
| 28 | 4 | ? | ? | 30 | 5 | 10 | 15 | 15 | 30 | 15 | 10 | 20 | 12 | 3 |
| 29 | 5 | 3200 | ? | ? | 20 | 15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 2 | 5 | 40 |
| 30 | 6 | ? | 280 | ? | 20 | 4 | 5 | 20 | 40 | 20 | 10 | 12 | 4 | 6 |
| 31 | 7 | 50000 | ? | ? | 22 | 2 | 8 | 5 | 15 | 10 | 20 | 30 | 10 | 40 |
| 32 | 8 | 1440 | ? | ? | 20 | 60 | 10 | 0,4 | 0,6 | 1 | 15 | 30 | 9 | 4 |
| 33 | 9 | ? | ? | 40 | 15 | 30 | 15 | 10 | 40 | 10 | 45 | 2 | 9 | 5 |
| 34 | 10 | 2250 | ? | ? | 2 | 3 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 10 | 8 |
| 35 | 11 | ? | ? | 16 | 60 | 12 | 15 | 30 | 15 | 3 | 1 | 60 | 5 | 30 |
| 36 | 12 | 1280 | ? | ? | 5 | 8 | 10 | 20 | 40 | 10 | 15 | 8 | 10 | 12 |

ЗАДАЧА №2. Однофазные цепи переменного тока.

Неразветвлённая цепь переменного тока, показанная на соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величны которых заданы в таблице №2. Кроме того извесен один из дополнительных параметров. Определить следующие величины, если они не заданы в таблице параметов.

- полное сопротивление цепи Z;

- напряжение, приложенное к цепи U;

- силу тока в цепи I;

- сдвиг фаз φ;

- активную P, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые цепью;

- начертить в масштабе векторную диаграмму и пояснить ее построение.

Таблица №2

| № варианта | № схемы | R1 | R2 |  |  |  |  | Дополнительный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |  |
| 1 | 1 | 8 | 4 | 18 | - | 2 | - | I = 10 A |
| 2 | 2 | 16 | - | 5 | 6 | 8 | - | Q= 135 ВАР |
| 3 | 3 | 4 | - | 9 | - | 3 | 3 | U = 20 B |
| 4 | 4 | 10 | 14 | 18 | - | 20 | 30 | UR2 = 28 B |
| 5 | 5 | 32 | - | 20 | 20 | 6 | 10 | I = 4 A |
| 6 | 6 | 4 | - | 5 | 6 | 3 | - | I = 5 A |
| 7 | 7 | 8 | - | 12 | - | - | 6 | P = 72 Вт |
| 8 | 8 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | - | U = 20 B |
| 9 | 9 | 3 | - | - | - | 1 | 4 | Q= 125 ВАР |
| 10 | 10 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | U = 80 B |
| 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 4 | - | S = 1000 ВА |
| 12 | 2 | 3 | - | 10 | 12 | 26 | - | P1 = 48 Вт |
| 13 | 10 | 12 | - | 22 | - | 2 | 4 | P = 72 Вт |
| 14 | 3 | 40 | - | 50 | - | 12 | 8 | QL1 = 48 ВАР |
| 15 | 4 | 40 | 20 | 20 | - | 80 | 20 | QC1 = - 320 ВАР |
| 16 | 5 | 32 | - | 25 | 15 | 8 | 8 | UL1 = 125 B |
| 17 | 6 | 8 | - | 10 | 15 | 9 | - | QC1 = - 320 ВАР |
| 18 | 7 | 4 | - | 5 | - | - | 9 | P = 256 Вт |
| 19 | 8 | 10 | 6 | - | 20 | 8 | - | I = 4 A |
| 20 | 9 | 8 | - | - | - | 4 | 2 | S = 50 ВА |
| 21 | 10 | 4 | - | 10 | - | 3 | 4 | P = 64 Вт |
| 22 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | 22 | - | P1 = 32 Вт |
| 23 | 2 | 4 | - | 3 | 6 | 12 | - | S = 500 ВА |
| 24 | 3 | 12 | - | 16 | - | 10 | 6 | UL2 = 160 В |
| 25 | 4 | 6 | 2 | 10 | - | 1 | 3 | P = 200 Вт |
| 26 | 5 | 80 | - | 10 | 10 | 40 | 40 | QL2 = 40 ВАР |
| 27 | 6 | 4 | - | 10 | 15 | 9 | - | Q= 1600 ВАР |
| 28 | 7 | 4 | - | 5 | - | - | 8 | Q= -192 ВАР |
| 29 | 8 | 6 | 2 | - | 4 | 10 | - | Q= -24 ВАР |
| 30 | 9 | 16 | - | - | - | 8 | 4 | P = 64 Вт |
| 31 | 10 | 12 | - | 4 | - | 12 | 8 | U = 100 B |
| 32 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 8 | - | Q1 = -96 ВАР |
| 33 | 2 | 8 | - | 2 | 2 | 10 | - | QC1 = - 20 ВАР |
| 34 | 3 | 24 | - | 28 | - | 35 | 25 | S = 1000 ВА |
| 35 | 4 | 30 | 34 | 32 | - | 50 | 30 | UC1 = 500 В |
| 36 | 5 | 40 | - | 10 | 10 | 20 | 20 | QL2 = 20 ВАР |

ЗАДАЧА №3. Трехфазные цепи переменного тока.

Три группы сопротивлений соединили «звездой» с нулевым  проводом и включили в трехфазную сеть переменного тока с линейным напряжением Uл ном. Активные сопротивления в фазах А, В и С соответственно равны RA,  RB,  RC; реактивные – XA, XB, Xc.  Характер реактивных сопротивлений указан на схеме цепи (индуктивное или ёмкостное). Линейные токи в нормальном режиме равны IA, IB, IC.  Фазы нагрузки потребляют активные мощности PA, PB, PC  и реактивные мощности QA, QB, QC.  Начертить схему цепи для каждого варианта. Определить величины, отмеченные в таблице  №3 прочерками. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. Из векторной диаграммы определить ток в нулевом проводе.

Таблица №3

ЗАДАЧА №4. Трансформаторы в цепи переменного тока.

Для трехфазного трансформатора, номинальные данные которого приведены в таблице №4, определить коэффициент мощности в режиме холостого хода, сопротивления первичной и вторичной обмоток R1 , X1, R2, X2 и сопротивление намагничивающего контура Z0 , R0 , X0 . Построить внешнюю характеристику трансформатора U2 = 𝑓(𝛽) и зависимость КПД от коэффициента загрузки η = 𝑓(𝛽) при cos φ2 =0,75. Начертить эквивалентную схему трансформатора. Схема соединения обмотки трансформатора - Y⁄Y - 0.

Таблица №4

| Вариант | S | U1H | U20 | UK | PK | P0 | I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кВА | В | В | % | Вт | Вт | % |
| 1 | 10 | 6300 | 400 | 5,0 | 335 | 105 | 10,0 |
| 2 | 30 | 10000 | 400 | 5,0 | 850 | 300 | 9,0 |
| 3 | 50 | 10000 | 400 | 5,0 | 1350 | 440 | 8,0 |
| 4 | 75 | 10000 | 230 | 5,0 | 1850 | 590 | 7,5 |
| 5 | 100 | 10000 | 525 | 5,0 | 2400 | 730 | 7,5 |
| 6 | 240 | 10000 | 525 | 5,0 | 5100 | 1600 | 7,0 |
| 7 | 420 | 10000 | 230 | 5,0 | 700 | 2100 | 6,5 |
| 8 | 25 | 5000 | 230 | 4,5 | 600 | 125 | 3,0 |
| 9 | 25 | 10000 | 230 | 4,7 | 690 | 125 | 3,0 |
| 10 | 40 | 10000 | 230 | 4,5 | 680 | 180 | 3,0 |

ЗАДАЧА №5. Трехфазный асинхронный двигатель

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, номинальная мощность которого 𝑃н, включен в сеть под номинальное напряжение 𝑈н с частотой 𝑓 = 50 Гц. Определить: номинальный 𝐼н и пусковой 𝐼п токи, номинальный 𝑀н, пусковой 𝑀п при 𝑆 = 1 и максимальный 𝑀к моменты, полные потери в двигателе при номинальной нагрузке Δ 𝑃н.

Построить механическую характеристику двигателя n = 𝑓(𝑀). Данные для расчета приведены в табл.5.

Таблица №5

| Вариант | 𝑈н | 𝑃н | 𝑆н | 𝜂н | cos 𝜑н | p (число пар полюсов) | 𝑀к⁄𝑀н = λ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В | кВт | % | % | - | - | - | - |
| 1 | 220 | 4,0 | 2,0 | 85,5 | 0,89 | 1 | 2,2 | 7,0 |
| 2 | 220 | 7,5 | 3,5 | 87,0 | 0,89 | 1 | 2,2 | 7,0 |
| 3 | 220 | 13,0 | 3,5 | 88,0 | 0,89 | 1 | 2,2 | 7,0 |
| 4 | 220 | 40,0 | 3,0 | 89,0 | 0,91 | 1 | 2,2 | 7,0 |
| 5 | 220 | 75,0 | 3,0 | 90,0 | 0,92 | 1 | 2,2 | 7,0 |
| 6 | 380 | 10,0 | 3,0 | 88,0 | 0,87 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 7 | 380 | 17,0 | 3,0 | 89,0 | 0,89 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 8 | 380 | 22,0 | 3,0 | 90,0 | 0,90 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 9 | 380 | 30,0 | 3,0 | 91,0 | 0,91 | 2 | 2,0 | 7,0 |
| 10 | 380 | 55,0 | 3,0 | 92,0 | 0,92 | 2 | 2,0 | 7,0 |

Образцы решения задач

Указания к решению задачи № 1

Рассмотрим решение типовой задачи. Задача относится к теме «Электрическая цепь постоянного тока». После усвоения условия задачи проводим поэтапное решение.

Рисунок А.

Рисунок Б

Рисунок В

Рисунок Г                                                            Рисунок Д

Пример №1.

Для схемы, приведенной на рисунке А, определить эквивалентное сопротивление цепи RАВ, токи в каждом резисторе, падения напряжения на участках цепи U1-5 и напряжение UАВ, приложенное к цепи, а также мощности, потребляемые участками цепи Р1-5 и всей цепью Робщ. Заданы сопротивления резисторов R1-5  и ток I4 в резисторе R4  (на рисунке А).

Указание: прежде всего, выполните «анализ» электрической схемы, представленной на рисунке А (с «конца» в «начало» (к источнику питания)), с целью выявления явно выраженных групп с параллельным и последовательным соединением резисторов. После чего, применяя законы для определения электрических параметров для выявленных групп соединений, определите эти параметры и начертите преобразованную (с эквивалентными сопротивлениями) электрическую схему, и уже на ее базе вновь повторите предыдущие действия и т.д., вплоть до определения эквивалентного (общего) сопротивления RАВ .

Решение.

- Определяем общее сопротивление разветвления R2, R3. Эти резисторы соединены параллельно, поэтому:

R2,3=R2R3R2+R3=15⋅1015+10=6  Ом

Схема цепи принимает вид, приведенный на рисунке Б.

- Резисторы R2,3 и R5 соединены последовательно, поэтому их общее сопротивление равно:

Ом

Схема принимает вид, приведенный на рис.В

- Группа резисторов R2,3,5 и R4 соединены параллельно, поэтому их общее сопротивление равно:

Ом

Схема цепи имеет вид, приведенный на рис.Г

- Находим эквивалентное (общее) сопротивление RАВ всей цепи. Исходя из того, что R2,3,4,5 соединено последовательно с R5, то RАВ определяем по формуле:

= 5 + 5 = 10 Ом

- Зная силу тока I4, используя закон Ома для участка цепи, находим падение напряжения U4 на резисторе R4:

В

6. Это же напряжение U4 приложено к группе последовательно соединенных резисторов R2,3+ R5 (рис.Б). Так как группа резисторов R2,3,5 включена параллельно к резистору R4, то U2,3,5 = U4, поэтому ток I5 в резисторе R5 находим по формуле:

А

7. Используя закон Ома для участка цепи, находим падение напряжения U5 на резисторе R5 :

В

8. Поэтому напряжение на резисторах R2,3 (т.к. они включены параллельно),

В

Определяем токи в резисторах R2  и R3 по закону Ома:

А

А

9. Применяя первый закон Кирхгофа для узла С, находим ток в резисторе R:

А,

по схеме видно что

10.  Вычисляем падение напряжения на резисторе R1:

В

11. Находим напряжение UАВ, приложенное ко всей цепи

В  или

В

12. Определяем величины мощностей Р1-5 потребляемые резисторами Робщ.,  а именно:

Рисунок Д

Задача 2.      В четырехпроводную сеть включена несимметричная нагрузка, соединения в звезду (рис. 16 а). Линейное напряжение сети 𝑈л = 380 В. Определить токи в фазах и начертить векторную диаграмму цепи в нормальном режиме.  Из векторных диаграмм графически найти ток в нулевом проводе.

| Uл | Ra | Xa | Rв | Xв | Rс | Xс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом | Ом |
| 380 | 8 | - 6 | 3 | 4 | 11 | 0 |

Решение:

Определяем:

1. Фазное напряжение:

Uф = Uл/3 = 380/1,73 = 220B.

2. Токи в фазах:

IА =Uф/ ZA =Uф/Ra2+Xa2=220/82+62=22A

IB= Uф/ ZВ  = Uф/RB2+XB2=220/32+42=44A

IC=Uф/ZC=220/11=22A

Рис.16

3. Углы сдвига фаз в каждой фазе

sinϕA=XA/ZA=−6/82+62=−0,6       ϕA=−36°50'

sinϕB=XB/ZB=4/32+42=0,8              ϕB=53°10'

sinϕC=0, так как в фазе С есть только активное сопротивление.

4. Построение векторной диаграммы

Для построения векторной диаграммы выбираем масштабы по току (1 см = 10 А) и напряжению (1 см = 40 В). Построение диаграммы начинаем с векторов фазных напряжений UA, UB, UC (рис. 16 б),  располагая их под углом 120° друг относительно друга. Чередование фаз обычное: за фазой А - фаза В, за фазой В - фаза С.

В фазе А  угол сдвига φА отрицательный, т.е. ток IА опережает фазное напряжение UA на угол φА = - 36°50′. Длина вектора тока IА в прямом масштабе составит 22/10 = 2,2 см, а длина вектора фазного напряжения UA - 220/40 = 5,5 см.

В фазе В угол сдвига φВ > 0, т.е. ток отстает от фазного напряжения UB на угол φВ = 53°10′; длина вектора тока IB равна 44/10 = 4,4 см.

В фазе С ток и напряжение UC совпадают по фазе, так как φС = 0. Длина вектора тока IC составляет 22/10 = 2,2 см.

5. Определение тока в нулевом проводе

Ток в нулевом проводе Io равен геометрической сумме трех фазных токов.

Измеряя длину вектора тока Io, получаем в нормальном режиме 4,5 см, поэтому Io =45 А. Векторы линейных напряжений на диаграмме не показаны, чтобы не усложнять чертеж.

Задача 3.    Для трехфазного трансформатора мощностью S=180кВА, соединение обмоток которого Y⁄Y – 0 , известно; номинальное напряжение на зажимах первичной обмотки U1Н = 10000В; напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки U20 = 525В; напряжение короткого замыкания UК%=5,0%, мощность короткого замыкания PК = 4100 Вт, мощность холостого хода Р0=1200 Вт, ток холостого хода 𝐼0 = 0,07 𝐼1Н .

Определить сопротивления обмоток трансформатора и сопротивления намагничивающего контура. Построить:

1) зависимость напряжения вторичной обмотки U2 от коэффициента загрузки β (U2 =𝑓(β) – внешняя характеристика),

2) зависимость коэффициента полезного действия 𝜂 от коэффициента  загрузки β.

Составить Т-образную схему замещения трансформатора

| S | U1H | U20 | UK | PK | P0 | I0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кВА | В | В | % | Вт | Вт | % |
| 180 | 10000 | 525 | 5,0 | 4100 | 1200 | 7,0 |

Решение:

1. Определяем номинальный ток первичной обмотки:

I1Н=Sн3U1Н=180⋅10003⋅10000=10,39А

2. Определяем ток холостого хода и cos φ 0 :

I0= 0,07∙ 𝐼1Н = 0,07∙10,39 = 0,73 А

cosϕ=P03⋅U1H⋅I0=12003⋅10000⋅0,73=0,095

3. Сопротивления короткого замыкания:

ZK=UK%100⋅I1H=5⋅10000100⋅3⋅10,39=27,78Ом

RK=PK3⋅I1H2=41003⋅10,392=12,66Ом

XK=ZK2−RK2=27,782−12,662=24,73Ом

4. Сопротивления первичной обмотки и приведенных к первичной обмотке сопротивления вторичной обмотки:

R1=RK2=12,662=6,33Ом

X1=XK2=24,732=12,36Ом

Коэффициент трансформации

k=U1HU20=10000525=19

Сопротивление вторичной обмотки

R2=R1k2=6,33192=0,017Ом

X2=X1k2=12,36192=0,034Ом

5. Сопротивления контура намагничивания

Z0=U1H3⋅I0=100003⋅0,73=7908Ом

R0=P03⋅I02=12003⋅0,732=750Ом

X0=Z02−R02=79082−7502=7872Ом

6.  Для построения внешней характеристики U2 =𝑓(β) определяем потерю напряжения во вторичной обмотке трансформатора:

ΔU2%=β(Ua%⋅cosϕ2+Up%⋅sinϕ2)

где cosϕ2 - коэффициент мощности нагрузки.

𝑈𝑎%, 𝑈р%- активное и реактивное относительные падения напряжений:

Ua%=UcosϕK=5⋅12,66/27,78=2,27%

Up%=UK%sinϕK=5⋅24,73/27,78=4,45%

где cosφК = 𝑅К⁄𝑍К ; sinφК = 𝑋К⁄𝑍К

Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора определяется по формуле:

U2=U20/100(100−ΔU2%)

Задаваясь различными значениями β, определяем падения напряжения на обмотке трансформатора ΔU2% и напряжения на зажимах вторичной обмотки. Построение зависимости

𝜂 = 𝑓(𝛽) производится по формуле:

η=β⋅SH⋅cosϕ2β⋅SH⋅cosϕ2+P0+PK⋅β2

Т- образная схема замещения (эквивалентная схема) показана на рис.17

Рис. 17

Задача 4.    Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа 4А25034У3, номинальная мощность которого 𝑃н, включен в сеть под номинальное напряжение 𝑈н с частотой 𝑓 = 50 Гц. Определить : номинальный 𝐼н и пусковой 𝐼п токи, номинальный 𝑀н, пусковой 𝑀п при 𝑆 = 1 и максимальный 𝑀к моменты, полные потери в двигателе при номинальной нагрузке Δ 𝑃н.

Построить механическую характеристику двигателя n = 𝑓(𝑀) . Данные для расчета приведены в табл.4.

| 𝑈н | 𝑃н | 𝑆н | 𝜂н | cos 𝜑н | p (число пар полюсов) | 𝑀к⁄𝑀н = λ | IпIн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | кВт | % | % | - | - | - | - |
| 380 | 75 | 2,0 | 93 | 0,87 | 1 | 2,2 | 7,5 |

частота вращения ротора n2= 1480 об/мин;  кратность пускового момента МПУСК/МНОМ=1,2; Частота тока в сети f =50 Гц.

Решение:

1. Мощность, потребляемая из сети:

Р1 = РН/ηН= 75/0,93 = 80,6 кВт

2. Номинальный момент, развиваемый двигателем

MH=9550⋅P2HnH= 9550751480=484Нм

3. Пусковой и максимальный моменты

Мmax = λM H= 2,2484 =1064,8Нм

Мпуск = 1,2Мн = 1,2484 = 581 Нм

4. Номинальный и пусковой токи

IH=PH⋅10003⋅UH⋅ηH⋅cosϕ=75⋅10001,73⋅380⋅0,93⋅0,87=141A

Iпуск= 7,5Iн = 7,5141 =1057,5 А

6. Суммарные потери в двигателе:

P=P1⋅Pном=80,6−75=5,6кВт

7. Номинальное скольжение

SHOM= (n1 – n2)/n1=(1500-1480)/1500 = 0,013

8. Частота тока в роторе:

f2=f1・SH= 50・0,013 = 0,65 Гц

9.  Критическое скольжение

𝑆к = 𝑆н ∙ (𝜆 + λ2−1) = 0,013 (2,2 +2,22−1)= 0,054

10. Механическая характеристика М = f (S) строится по уравнению:

M=2MKSSK+SKS= 2⋅1064,8S0,054+0,054S

Задаваясь скольжением S от 0 до 1, подсчитываем вращающий момент.

Рис. 18.  Механическая характеристика

Информационное обеспечение обучения

- Касаткин А.С., Немцов М.В. Электротехника. – М.: Издательский центр

«Академия», 2008.

- Кузовкин В.А. Электротехника. – М.: Логос, 2011.

- Кулик В.Д. Электроника. – СПб.: СПбГТУРП, 2009.

- Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.:

Энергоатомиздат, 1988.

- Пономаренко В.К. Электротехника. Ч. I. – СПб.: СПбГТУРП, 2010

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: Учебник для студентов сред. профессиональных учебных заведений. –М.: Издательский центр «Академия», 2010. 256 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОФОРМЛЕНИЕ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА

Государственное автономное  профессиолнальное образовательное учреждение

мурманской области

«Мурманский индустриальный колледж»

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Студента заочного отделения ________ курса ________ группы

_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество студента)

по дисциплине «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

семестр __

№ варианта контр. работы__

Проверил ___________________________

(фамилия, имя, отчество преподавателя)

Дата сдачи работы_______________________________________________

Дата проверки работы______________________________________________

Оценка ______________

Росляково

20…